9 класс.

Тема: Последовательное и параллельное соединение проводников

Цель:

- познакомить учащихся с последовательным и параллельным соединением проводников;

- познакомить учащихся с закономерностями, существующими в цепи с последовательными и параллельными соединениями проводников;

- развивать способности учащихся анализировать, сравнивать, делать выводы;

- развивать умение решать задачи.

Оборудование: цепи с последовательно и параллельно соединёнными лампочками.

План урока

- Вводная часть. (сообщение учителя)

- Актуализация знаний (фронтальный)

- Последовательное и параллельное соединение проводников (демонстрация, беседа, объяснение нового материала).

- Закрепление изученного материала

- Подведение итогов, домашнее задание.

Ход урока.

Актуализация знаний

- Электрический ток – это…

- Условия необходимые для существования тока!

- Какие физические величины характеризуют электрический ток?

- Сила тока –

- Напряжение –

- Сопротивление –

Объяснение нового материала

- Заполнить таблицу.

|  | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- |
| схема |  |  |
| Сила тока |  |  |
| напряжение |  |  |
| сопротивление |  |  |

- Последовательное соединение – проводники соединены поочерёдно друг за другом.

J1 = J2 = J

U = U1 + U2

R = R1 + R2

R = n * R1

- Параллельное соединение – проводники подключаются к одной и той же паре точек.

J = J1 + J2

U1 = U2 = U

1/R = 1/R1 + 1/R2

R = R1/h

- Преимущества и недостатки соединений.

а) ёлочная гирлянда

б) предохранитель сгорает и размыкает электрическую цепь

в) параллельные соединения – при выключении одного потребителя другие будут работать.

Закрепление изученного материала.

- Образец решения задачи:

Два проводника сопротивления которых 4 и 2 Ом соединены последовательно. Сила тока в цепи 1,5 А

Определите напряжение на каждом проводнике.

Решение:

Дано:				Решение:

R1 = 4 Ом			Последовательное соединение

R2 = Ом				I1 = I2 = I

I = 1.5 A

Найти: U1; U2			U1 = I1* R1			U1 = 1.5A*4Ом = 6В

U2 = I2 * R2			U2 = 1.5 A* 2Ом = 3В

Ответ: 6В; 3В.

Задача самостоятельно.

Учебник, № 64, стр. 138